|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №:WJ（2017）066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （产品鉴定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品型号名称 |  |  |  |  |  |  | 5HGS-37-X型生物质成型燃料果蔬烘干机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 三明市鸿达智能农业装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  | 三明市鸿达智能农业装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检验类别 |  |  |  |  |  |  | 委托检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №:WJ(2017)066 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5HGS-37-X型生物质成型燃料果蔬烘干机样机照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 委托单位：三明市鸿达智能农业装备有限公司 单位地址：福建省沙县金古经济开发区中节能（三明）环保产业园21#厂房 邮政编码：365500 联系电话：18020837227 传 真：------ 联 系 人：张梅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №:WJ(2017)066 第2页 共6页 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物质成型燃料果蔬烘干机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5HGS-37-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三明市鸿达智能农业装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三明市鸿达智能农业装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂检验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0175HGS37X0008、0175HGS37X0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李跃林、王金楠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测及审查 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 福建省沙县经济开发区环保产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.05.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要检测 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声级计、钢卷尺、电子天平、气象测试仪、钳流表、秒表、烟尘测试仪 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q/HDNY 010-2016 生物质成型燃料果蔬烘干机 NY/T 2613-2014 《农业机械可靠性评价通则》 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该产品符合Q/HDNY 010-2016《生物质成型燃料果蔬烘干机》标准要求，通过产品鉴定。 （检验检测专用章） 签发日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0175HGS37X0008为检验用样机、0175HGS37X0009为备用样机。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 批准人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №:WJ(2017)066 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 产品主要技术特征、结构特点及用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 设计值 |  |  | 核测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 5HGS-37-X |  |  | 5HGS-37-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外型尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | 8340×2560×2680 |  |  | 8345×2565×2680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干室容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 37.0 |  |  | 36.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干有限面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 整体脱水 |  |  | 整体脱水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  |  |  | ≥12 |  |  | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t/批 |  |  |  | ≥0.6 |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降水幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %/h |  |  |  | ≥1.6 |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %/批 |  |  |  | ≥70 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥室尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | 5900×2400×2600 |  |  | 5900×2400×2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热源形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 生物质热风炉间接热 |  |  | 生物质热风炉间接热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热源外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | 2390×1080×2700 |  |  | 2390×1080×2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排潮口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  | 750×275 |  |  | 750×275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热风出口温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ≥70 |  |  | 70.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  |  |  | 5～25 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动控制形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 温度、湿度自动控制 |  |  | 温度、湿度自动控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风 机 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | GKF/B5S-4 | DF-4 | GKF/B5S-4 |  |  |  | DF-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速 |  |  |  |  |  |  | r/min |  |  |  | 1450 | 2800 | 1450 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全压 |  |  |  |  |  |  | Pa |  |  |  | 160 | 860 | 160 |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  | 8500 | 505 | 8500 |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  | 0.75 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构特点及用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该机为整体脱水式果蔬烘干机，具有控制精度高、操作方便等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №:WJ(2017)066 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 测定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 2017.05.04～05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 试验地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 福建省沙县经济开发区环保产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 试验物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 萝卜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | 24.2～16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 74.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 大气压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hPa |  |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 物料分布情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 120盘，616kg，机内均布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 电源电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 燃料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 生物质颗粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 耗燃料量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  |  |  | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 低位发热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | 18260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 背景噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dB（A） |  |  |  | 50.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 性能、安全性检查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号; 检测项目; 单位; 标准要求; 检测结果; 单项 判定. 1; 安全; /; 绝缘电阻不应小于20MΩ，供电线路有漏电保护装置; 符合; +. 对意外触及带电部件有足够保护; 符合; +. 电气具有可靠的接地装置和明显的接地标志; 符合; +. 外露回转件、高温部位有防护装置，符合GB10395.1规定; 符合; +. 危险部位应有安全警告标志，符合GB10396规定; 符合; +. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №:WJ(2017)066 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 性能、安全性检查结果汇总表 序号; 检测项目; 单 位; 标准或技术要求指标; 检测 结果; 单项判定. 2; 噪声; dB(A); ≤85; 80; +. 3; 升温时间; h; ≤1.0; 0.3; +. 4; 最高工作温度; ℃; ≥70; 70; +. 5; 温度平均度; ℃; ±10; +0.5；-9.5; +. 6; 批处理量; kg/批; ≥600; 616; +. 7; 干燥时间; h; ≤20; 13; +. 8; 干燥能力; (kg·H2O)/h; ≥10; 354; +. 9; 单位耗热量; MJ/ (kg·H2O); ≤7.5; 6.5; +. 10; 单位耗能量; MJ/ (kg·H2O); ≤8.0; 6.6; +. 11; 干燥不均匀度; %; ≤13; 0.6; +. 12; 一般要求; /; 具有良好隔热性能，库板无明显变形; 符合; +. /; 具有可靠准确的温度设定和控制功能; 符合; +. /; 具有停电保护功能且工作正常; 符合; +. 13; 装备质量; /; .运行平稳、可靠，无异常声响; 符合; +. mm; 库体接缝严密，接缝差位≤1.5mm；库门开关灵活密封性好; 1.0; +. /; 紧固件应牢固可靠、不松动; 符合; +. /; 仪表显示清晰、完整，且安装牢固; 符合; +. 14; 外观质量; /; 整机应无划痕，无銹蚀及漆膜剥落; 符合; +. 焊接件表面应平整，无脱焊、脱焊等缺陷; 符合; +. 备 注; “+”表示合格，“—”表示不合格，“/”表示不适用。. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №:WJ(2017)066 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 生产查定及经济性评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 标准要求（或说明书示值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产查定 |  |  |  |  |  | 有效度k18 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ≥97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经 济 性 |  |  |  |  |  | 班次小时生产率 |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  |  |  |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位电耗 |  |  |  |  |  |  |  | kW·h/h |  |  |  |  | ≤2.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位燃料耗量 |  |  |  |  |  |  |  | kg/h |  |  |  |  | ≤25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 技术文件审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 使用说明书审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表述内容完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位准确性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 版本一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志重现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 主要工作部件明细表一致性审查

|  |  | 审查内容 | 审查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要工作部件明细表与样机一致性 | 相符 |  |
|  |  | 综合评价 | 通过 |  |

|  |  | 7 生产能力及质量保证体系审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器计量检定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员设备能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足生产 |  |  |  |  |  |  |  | 质量保证体系 |  |  |  |  |  |  |  |  | 较健全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告编写人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告校核人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |